Семейства светильников «LEDEL» разработаны в двух вариантах – на основе уровня (без основы) и на основе грани. Коренной папкой для семейств является папка «LEDEL». В папке «LEDEL» находятся две папки «Уровень» и «Грань», в которых находятся папки с семействами. Непосредственно в папках с семействами находятся три одноименных файла: файл семейства (расширение «.rfa»), файл таблицы типоразмеров (расширение «.txt»), файл, на основании которого создавалась таблица типоразмеров (расширение «.xlsx) и папка «ies», содержащая файлы фотометрической сетки светильников.

ИЗМЕНЯТЬ СТРУКТУРУ (УДАЛЯТЬ ФАЙЛЫ ИЛИ ПАПКИ, ДОБАВЛЯТЬ НОВЫЕ, ПЕРЕНОСИТЬ В ДРУГИЕ ПАПКИ) ПАПКИ «LEDEL» НЕЛЬЗЯ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕМЕЙСТВА НЕОБХОДИМО В ФАЙЛЕ ТАБЛИЦЫ ТИПОРАЗМЕРОВ (РАСШИРЕНИЕ «.txt») УКАЗАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ К ФАЙЛАМ ФОТОМЕТРИЧЕСКОЙ СЕТКИ (ies-файлам) ВСЕХ ТИПОРАЗМЕРОВ

Например, сейчас один из ies-файлов расположен по следующему пути: «F:\СВЕТИЛЬНИКИ\LEDEL\Грань\LEDEL_Светильник_L-fusion-Office_Накладной_IP20_Грань\ies\IES-файлы_L-fusion-Office-30\L-fusion Office-30-Д-3.0K-01.ies». Если папку «LEDEL» разместить, например, на диске «D» в папке с названием «Игры», то путь к этому ies-файлу будет выглядеть уже следующим образом: «D:\Игры\LEDEL\Грань\LEDEL_Светильник_L-fusion-Office_Накладной_IP20_Грань\ies\IES-файлы_L-fusion-Office-30\L-fusion Office-30-Д-3.0K-01.ies». ТО ЕСТЬ ИЗМЕНЯЕМ ТОЛЬКО ТУ ЧАСТЬ ПУТИ, КОТОРАЯ ВЕДЕТ К ПАПКЕ «LEDEL». Желательно указать правильный путь и к файлу с расширением «.xlsx».

Семейство в проект можно загрузить несколькими способами:

- Из редактора семейств – с помощью кнопок «Загрузить в проект» и «Загрузить в проект и закрыть»;

- Непосредственно из проекта. Открываем меню «Вставить», нажимаем кнопку «Загрузить семейство» и выбираем нужное семейство. После выбора нужного семейства и щелчка по нему правой клавишей мышки появится таблица «Задание типов», в которой мы можем выбрать интересующие нас типоразмеры и загрузить их в проект. Преимущество данного способа загрузки состоит именно в том, что мы можем загрузить в проект лишь те типоразмеры семейства, которые нам нужны. В первом же случае в проект будут загружены ВСЕ типоразмеры, которые существуют в семействе, что может привести к необоснованному увеличению объема файла проекта.